ИНСТРУКЦИЯ

по работе с кассовым суммирующим аппаратом ЭКР2102Ф

- Включить сетевой выключатель. Загорается надпись «ПР ПЗУ», затем «ПР ОЗУ». Это проходят тесты на исправность аппарата.

- Загорается дата, нажать кнопку «ИТ».

- Загорается время, нажать кнопку «ИТ». Если надо исправить время, то нажать «ПИ», затем ввести время в виде чч-мм, и нажать «ИТ». Загорится «?» т.е выбран рабочий режим.

Примечание: с каждым нажатием кнопки «РЖ» аппарат переходит из рабочего режима «?» в режим «ОБГ», в режим «ОСГ» и т.д.

Рабочий режим

- Если аппарат находится в другом режиме, то нажатием кнопки «РЖ» выбрать режим «?», нажать «ИТ».

- Загорится индикация «П?», набрать ПАРОЛЬ 000000.

- Набрать сумму покупки, затем нажать кнопку «1СК» – это номер секции.

- Нажать кнопку «ИТ»; аппарат печатает чек для Покупателя.

- Если ошибочно набрана сумма и нажата кнопка выбора номера секции, но не нажата кнопка «ИТ», то нажать кнопку «АН/ВЗ», затем набрать на цифровых кнопках ошибочную сумму, нажать кнопку выбора номера секции, нажать кнопку «ИТ» при этом происходит исправление ошибки и выходит нулевой чек.

Снятие показаний (по желанию)

- Нажатием кнопки «РЖ» выбрать режим «ОБГ ?».

- Нажать кнопку «ИТ», загорается индикация «П?», набрать ПАРОЛЬ 000000, загорится «ОБГ1 ?»

- Нажать «ИТ» – должен выйти чек «Отчет финансовый», т.е. сменная выручка.

Закрытие смены (обязательная процедура после окончания работы !!!).

- Обязательно перед закрытием смены проверить наличие достаточного количества чековой ленты.

- Нажатием кнопки «РЖ» выбрать режим «ОСГ ? ».

- Нажать кнопку «ИТ», загорается «П?», набрать ПАРОЛЬ 000000, загорится «ОСГ1 ?», нажать кнопку «ИТ»,загорится «РАСПЕЧ?», нажать кнопку «ИТ», должна распечататься контрольная лента, затем снова загорится «РАСПЕЧ?», нажать кнопку «С», после этого должен распечататься чек «Отчет финансовый гашение».

Примечание: если после перезаправки чековой ленты аппарат не реагирует на нажатие кнопок, нажать кнопку «ПИ».

Если постоянно звучит звуковой сигнал, то нужно нажать кнопку «С» (чаще всего это реакция аппарата на ошибку кассира).

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли;

- проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

- проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел. 209-80-05.

ОДО «Компания-5», г.Минск, ул.Кульман, д.1, корп.3, комн. 63.