# Памятка кассира при работе с кассовым аппаратом МТТ201Ф.

Начало работы:

- Включить КСА, нажав и удерживая в течении 2-3 секунд клавишу [РЕ]. На дисплее отобразится надпись: ВЫБОР РЕЖИМА.

Регистрация покупок:

- Перейти в режим РЕГИСТРАЦИЯ, нажав клавишу [1]

- Ввести пароль кассира [0][0][0][0][0][0][0][1], нажав клавишу [Итог] для подтверждения. На дисплее отобразится надпись: РЕГИСТРАЦИЯ.

- Набрать цену товара.

- Выбрать номер секции, воспользовавшись секционными клавишами.

- Набрать сумму, полученную от покупателя.

- Завершить чек нажатием клавиши [Итог].

Снятие отчета без гашения:

- Перейти в меню ВЫБОР РЕЖИМА нажатием клавиши [РЕ].

- Перейти в режим снятия отчета без гашения, нажав клавишу [2].

- Ввести пароль администратора [0][0][0][0][0][0][0][8], нажав клавишу [Итог] для подтверждения. На дисплее отобразится надпись: ОТЧЕТЫ БЕЗ ГАШ.

- Распечатать суточный отчет без гашения клавишей [1].

Снятие отчета c гашением (ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ):

- Перейти в меню ВЫБОР РЕЖИМА нажатием клавиши [РЕ].

- Перейти в режим снятия отчета с гашением, нажав клавишу [3].

- Ввести пароль администратора [0][0][0][0][0][0][0][8], нажав клавишу [Итог] для подтверждения. На дисплее отобразится надпись: ОТЧЕТЫ С ГАШ.

- Распечатать суточный отчет с гашением клавишей [2].

Завершение работы:

- Выключить КСА, нажав и удерживая в течении 2-3 секунд клавишу [РЕ].

- Сделать запись в книгу кассира-операциониста.

Примечание:

- Если при включении КСА или при переходе из режима в режим на дисплее появится дата в виде дд.мм.гг,  то ее надо подтвердить, работая с КСА в диалоговом режиме, при этом использовать только кнопки [Итог] и [00]. Если дата будет неверная - вызвать специалиста ЦТО.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли;

- проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

- проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел. 209-80-05.

## ОДО «Компания-5», г.Минск, ул.Кульман, д.1, корп.3, комн. 63.