Памятка кассира по работе с кассовым аппаратом  ОРИОН 100ф.

Начало работы.

- При наличии сети на рабочем месте включить аппарат в сеть.

- Включить сетевой тумблер с правой стороны аппарата.

- Аппарат издаст звуковой сигнал, на экране ОРИОН 100Ф, затем на экране текущая  дата и время.

- Нажать ИТОГ  справа на экране справа  0. АППАРАТ ГОТОВ К РАБОТЕ.

Регистрация покупок.

- Набрать сумму товара, нажать кнопку отдела (ОТД1) … (ОТД4), нажать ИТОГ.

- Несколько покупок. Набрать сумму (ОТД1) – сумму (ОТД1) …. затем ПР.ИТОГ (аппарат подсчитает общую сумму в чеке) затем ИТОГ.

- Работа с умножением. Ввести цену товара, затем нажать *, затем ввести количество товара, нажать (ОТД1) …(ОТД4), затем ИТОГ.

- Работа со сдачей. Перед закрытием чека т.е. до нажатия кнопки ИТОГ вводится сумма вносимая покупателем и нажать ИТОГ.

Снятие показаний.

X – отчет (снимается в течении рабочего дня ).

- Нажимаем кнопку РЕЖИМ до появления на экране символа X, после нажимаем два раза ИТОГ.

- По отделам. Нажимаем кнопку РЕЖИМ до появления на экране символа X. На экране -1-.

- Нажимаем кнопку ПР.ИТОГ до появления -3-, после нажимаем два раза ИТОГ.

- После снятия X отчета можно продолжать работу. Для этого нажатием кнопкой РЕЖИМ ищем появления на экране изображения голов человека.

Закрытие смены.

Z – отчет (снимается один раз в конце смены).

- Нажимаем кнопку РЕЖИМ до появления на экране символа Z. Нажимаем два раза ИТОГ. Аппарат распечатает контрольную ленту. (храним пять лет). Затем нажимаем кнопку ЭЛ.ЖУРНАЛ. Аппарат распечатает Z отчет.

- Z  отчет по отделам делается только после проведения общего отчета т.е. по пункту 1. Снятие Z  отчета по отделам аналогично снятию X  отчета по отделам только аппарат должен находится в положении Z.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли;

- проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

- проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел. 209-80-05.

ОДО «Компания-5», г.Минск, ул.Кульман, д.1, корп.3, комн. 63.