Кассовый аппарат «КАСБИ 02Ф»

Краткая инструкция пользователя:

| № п/п | Что делать | Отображение на индикаторе |
| --- | --- | --- |
|  | Включить тумблер. Произойдет автоматическое тестирование аппарата, индикация текущего времени и даты. Нажать «ВВ». | Кассир |
|  | Набрать пароль кассира (по умолчанию 000001). | Пароль:****** |
|  | Нажать «ВВ», произойдет автоматический вход в режим «1 Касса». Нажать «ВВ». Появится сообщение «Открыть смену?». Нажать «ВВ». Выйдет чек открытия смены. | 0 |
| Пробитие чеков (сумма – отдел – сумма - отдел ... сумма – отдел – ИТОГ – сумма от покупателя - ВВ) |  |  |
|  | Набрать нужную сумму (например 1200) | 1200 |
|  | Нажать клавишу отдела (например «1») | О1/01 1200 |
|  | Нажать «Итог» | Итог 1200 |
|  | Ввести сумму полученную от покупателя (например 5000) | Нал 5000 |
|  | Нажать «ВВ» | Сдача 3800 |
| Промежуточный отчет (X-отчет) (MH – МН – “->” – ВВ – 000000 – ВВ - ВВ – ВВ - ВВ) |  |  |
|  | Для выхода из режима продаж нажать «МН» | 1 Касса |
|  | Для выхода из режима «1 Касса» нажать «МН» | Кассир |
|  | Для входа в режим «Администратор» нажать «→» | Администратор |
|  | Нажать «ВВ» | Пароль:_ |
|  | Ввести пароль администратора (по умолчанию 000000) | Пароль:****** |
|  | Нажать «ВВ» | 1 Х-ОТЧЕТЫ |
|  | Нажать «ВВ» | ‘1 Текущие |
|  | Нажать «ВВ» | “1 Сменный |
|  | Нажать «ВВ». Напечатается Х-отчет. | Печать… |
| Закрытие смены (Z-отчет) (MH – МН – “->” – ВВ – 000000 – ВВ - “->” – ВВ – ВВ - ВВ) |  |  |
|  | Для выхода из режима продаж нажать «МН» | 1 Касса |
|  | Для выхода из режима «1 Касса» нажать «МН» | Кассир |
|  | Для входа в режим «Администратор» нажать «→» | Администратор |
|  | Нажать «ВВ» | Пароль:_ |
|  | Ввести пароль администратора (по умолчанию 000000) | Пароль:****** |
|  | Нажать «ВВ» | Х-ОТЧЕТЫ |
|  | Нажать «→» | 2 Контроль. лента |
|  | Нажать «ВВ». Идет печать контрольной ленты | 3 Закрытие смены |
|  | Нажать «ВВ» | Закрыть смену? |
|  | Нажать «ВВ». Напечатается Z-отчет | Печать… |

Сделать необходимые записи в книгу кассира-операциониста.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли;

- проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

- проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел. 209-80-05.

ОДО «Компания-5», г.Минск, ул.Кульман, д.1, корп.3, комн. 63.